ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

--------------------  *  --------------------

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

(NỘI DUNG DUYỆT: CHƯƠNG 1, CHƯƠNG 2, CHƯƠNG 3)

ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH
ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI AI THỜI GIAN THỰC, PHÂN QUYỀN SINH TRẮC HỌC
3 TẦNG, TỰ ĐỘNG HÓA 2 BỂ KẾT HỢP BẢN SAO SỐ 3D VÀ THU PHÁT
SÓNG HỒNG NGOẠI TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN TUẤN ANH

Ngành học           : Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Đơn vị              : Trường Điện – Điện tử (SEEE - HUST)

HÀ NỘI – 2026

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT) kết hợp cùng Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), các hệ thống nhà thông minh (Smart Home) đang dần chuyển dịch từ mô hình điều khiển thủ công qua công tắc cơ học hoặc ứng dụng chạm trên màn hình sang mô hình tương tác tự nhiên bằng giọng nói thời gian thực. Tuy nhiên, qua khảo sát các hệ thống nhà thông minh hiện có trên thị trường, vẫn tồn tại bốn hạn chế kỹ thuật lớn cần được giải quyết:

1. Sự cứng nhắc trong câu lệnh điều khiển và kịch bản tự động hóa: Phần lớn các thiết bị hiện nay chỉ nhận diện được các câu lệnh cố định được lập trình sẵn, không cho phép từng thành viên trong gia đình tự định nghĩa lại từ vựng (đổi từ), gán khẩu lệnh cá nhân hóa (đổi lệnh), hoặc thiết lập các luật phản ứng có điều kiện (IF - THEN - ELSE) trực tiếp bằng giọng nói tự nhiên.

2. Thiếu cơ chế phân quyền sinh trắc học giọng nói nhiều tầng (Multi-tier Voice RBAC): Các trợ lý ảo phổ thông thường thực thi mọi mệnh lệnh từ bất kỳ ai phát ra âm thanh trong phòng (kể cả khách vãng lai hoặc trẻ nhỏ), gây rủi ro mất an toàn đối với các thiết bị quan trọng như cửa chính, còi báo động an ninh hoặc các lịch hẹn giờ ưu tiên của chủ nhà.

3. Khó khăn khi tích hợp và mở rộng thiết bị gia dụng truyền thống: Việc đấu nối dây dẫn vào các thiết bị có sẵn trong gia đình như máy điều hòa nhiệt độ, quạt điều khiển từ xa hay tivi rất phức tạp, đòi hỏi can thiệp vào phần cứng nội bộ của thiết bị.

4. Độ trễ đồng bộ và phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây bên thứ ba: Nhiều hệ thống phụ thuộc vào các nền tảng đóng (như Firebase, Supabase hoặc Cloud của hãng), thiếu khả năng tự trị tại biên (Edge Autonomy) trên vi điều khiển khi mất kết nối tới máy chủ trung tâm.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, đề tài *"Nghiên cứu, thiết kế và triển khai Hệ thống Nhà thông minh điều khiển bằng Giọng nói AI thời gian thực, Phân quyền sinh trắc học 3 tầng, Tự động hóa 2 Bể kết hợp Bản sao số 3D và Thu phát sóng Hồng ngoại trên Vi điều khiển ESP8266"* được lựa chọn thực hiện nhằm giải quyết đồng bộ cả bài toán xử lý tín hiệu âm thanh, truyền thông viễn thông thời gian thực (MQTT/WebSocket) lẫn điều khiển nhúng tại biên.

1.2. Đối tượng theo dõi và điều khiển của hệ thống

Để xác định rõ bài toán kỹ thuật, hệ thống tập trung vào 04 nhóm đối tượng theo dõi và điều khiển cụ thể trong không gian nhà thông minh:

Bảng 1.1. Danh mục các đối tượng theo dõi và điều khiển trong hệ thống

| STT | Nhóm đối tượng | Tên đối tượng cụ thể | Thông số theo dõi / Trạng thái điều khiển | Giao tiếp phần cứng trên NodeMCU ESP8266 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm thiết bị chấp hành đóng/mở & chiếu sáng | 1. Cửa chính (main_door) 2. Đèn phòng khách (living_room_light) 3. Đèn phòng ngủ (bedroom_light) 4. Quạt trần (fan) 5. Còi báo động (alarm_siren) | - Trạng thái: OPEN / CLOSED (Cửa chính), ON / OFF (Đèn, Quạt, Còi). - Thời gian cập nhật trạng thái và nguồn tác động (Giọng nói, Hẹn giờ Bể 1, Luật liên động Bể 2). | - Chân D1 (GPIO 5 - Xung PWM Servo SG90) - Chân D2 (GPIO 4 - GPIO/Relay) - Chân D7 (GPIO 13 - GPIO/Relay) - Chân D8 (GPIO 15 / D0 - Buzzer 5V) |
| 2 | Nhóm thiết bị ngoại vi điều khiển bằng sóng Hồng ngoại (IR) | 6. Điều hòa nhiệt độ (ac) và các thiết bị có Remote mở rộng (Tivi, Quạt điều khiển từ xa) | - Thu và giải mã chuỗi xung hồng ngoại từ Remote gốc (chế độ IR Learning). - Phát lại chuỗi xung sóng mang 38kHz (chế độ IR Blaster) để chiếm quyền bật/tắt, chỉnh nhiệt độ mà không cần đấu dây. | - Mắt thu IR VS1838B tại chân D5 (GPIO 14) - Mắt phát IR LED 940nm tại chân D2 (GPIO 4) |
| 3 | Nhóm thông số môi trường vi khí hậu trong phòng | Nhiệt độ môi trường (T) và Độ ẩm tương đối (RH) | - Theo dõi liên tục nhiệt độ (^\circ\text{C}, dải đo 0\text{--}50^\circ\text{C}) và độ ẩm tương đối (\%\text{RH}, dải đo 20\text{--}90\%). - Làm đầu vào kích hoạt tự động cho các luật IF - ELSE theo ngưỡng môi trường. | - Cảm biến số DHT11 / DHT22 giao tiếp chuẩn 1-Wire tại chân D6 (GPIO 12) |
| 4 | Nhóm đối tượng người dùng & Sinh trắc học giọng nói | Người ra lệnh giọng nói thuộc 3 tầng phân quyền: - Tầng 1: Admin tối cao (Nguyễn Tuấn Anh) - Tầng 2: Thành viên gia đình - Tầng 3: Khách - Ngoài danh sách: Người lạ | - Theo dõi tín hiệu âm thanh PCM 16kHz thu từ Micro. - Đo tần số cơ bản F_0 (\text{Hz}), trọng tâm phổ (Spectral Centroid \text{Hz}) và vector đặc trưng phổ Mel 26 chiều. - Theo dõi số lần vi phạm quyền truy cập (cơ chế chặn 2-Strike). | - Thu nhận qua Micro thiết bị đầu cuối (Điện thoại / Trạm trung tâm), đồng bộ tín hiệu đèn báo thu âm 3-2-1 xuống ESP8266. |

1.3. Các công nghệ cốt lõi sử dụng trong hệ thống

Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp chặt chẽ của 06 công nghệ cốt lõi thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông và Công nghệ Thông tin:

1.3.1. Công nghệ Vi điều khiển và Truyền thông không dây NodeMCU ESP8266 (ESP-12E)

Trạm chấp hành và thu thập dữ liệu tại biên sử dụng vi điều khiển NodeMCU ESP8266 (module ESP-12E) tích hợp vi xử lý 32-bit Tensilica Xtensa LX106 hoạt động ở xung nhịp 80\text{--}160\text{ MHz}, bộ nhớ Flash ngoài dung lượng 4\text{ MB} (quản lý tệp bằng hệ thống file LittleFS) và bộ thu phát vô tuyến Wi-Fi chuẩn IEEE 802.11 b/g/n ở băng tần 2.4\text{ GHz}.

- Vi điều khiển hoạt động hoàn toàn độc lập với nguồn nuôi 5\text{V DC} ngoài (không phụ thuộc cáp nối máy tính sau khi nạp firmware).

- Đồng bộ thời gian thực theo múi giờ Việt Nam (UTC+7) thông qua giao thức NTP (Network Time Protocol) và hỗ trợ lưu trữ bản sao cấu hình 2 Bể (Bể Hẹn giờ và Bể Luật liên động) ngay trong bộ nhớ Flash để duy trì khả năng tự vận hành khi mất kết nối mạng.

1.3.2. Công nghệ Giao thức Truyền thông IoT Thời gian thực (MQTT & WebSocket)

Để đảm bảo độ trễ truyền tin thấp nhất (dưới 50\text{ ms} trong mạng nội bộ) và khả năng mở rộng thiết bị linh hoạt, hệ thống kết hợp hai giao thức truyền thông chuẩn:

1. Giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Hoạt động theo mô hình Publish / Subscribe (Phát hành / Đăng ký) thông qua bộ điều phối trung tâm (MQTT Broker). Giao thức MQTT giúp giải quyết triệt để bài toán truyền nhận bản tin điều khiển thiết bị, bản tin đo lường cảm biến nhiệt độ/độ ẩm (DHT11), bản tin học lệnh hồng ngoại (IR Code) và đồng bộ trạng thái giữa vi điều khiển ESP8266, Backend Server và Mobile App với băng thông tiêu thụ tối thiểu.

2. Giao thức WebSocket song công toàn phần (Full-Duplex WebSocket): Duy trì kênh truyền hai chiều liên tục giữa Backend Server tự xây dựng (nền tảng Python FastAPI), Giao diện Bản sao số 3D (Web Dashboard) và luồng âm thanh thời gian thực tới mô hình AI.

1.3.3. Kỹ thuật Xử lý tín hiệu số âm thanh (DSP) và Sinh trắc học giọng nói 3 tầng

Thay vì chỉ nhận diện văn bản đầu vào, hệ thống thực hiện phân tích trực tiếp sóng âm số hóa chuẩn PCM 16-bit, tần số lấy mẫu f_s = 16000\text{ Hz}:

- Tín hiệu âm thanh được loại bỏ thành phần một chiều (DC offset), cắt khoảng lặng đầu/cuối và chia thành các khung ngắn 32\text{ ms} (N = 512 mẫu) nhân với cửa sổ hàm Hanning để giảm rò rỉ phổ.

- Ước lượng tần số cơ bản F0 (Fundamental Frequency / Pitch): Sử dụng hàm Tự tương quan (Autocorrelation) trong miền thời gian để xác định chu kỳ rung của dây thanh quản người nói (dải tìm kiếm từ 75\text{ Hz} đến 360\text{ Hz}):

R(k) = \sum_{n=0}^{N-1-k} x_w(n) \cdot x_w(n+k), \quad F_0 = \frac{f_s}{\arg\max_{k \in [k_{\min}, k_{\max}]} R(k)} \tag{1.1}

- Biến đổi Fourier nhanh (FFT) và Vector đặc trưng 26 chiều: Tính toán phổ biên độ qua FFT, xác định Trọng tâm phổ (Spectral Centroid) và trích xuất năng lượng logarit trên 24 dải băng tần thang Mel (Mel-Filterbank) từ 80\text{ Hz} đến 7600\text{ Hz}. Kết hợp F0 chuẩn hóa, Spectral Centroid chuẩn hóa và 24 dải Mel tạo thành vector đặc trưng giọng nói 26 chiều chuẩn hóa L2, so khớp bằng độ đo Cosine Similarity để xác thực quyền hạn 3 tầng và kích hoạt cơ chế khóa im lặng 2-Strike đối với người lạ.

1.3.4. Công nghệ Thu – Phát và Giải điều chế Sóng Hồng ngoại 38kHz (IR Cloning)

Nhằm chiếm quyền điều khiển các thiết bị gia dụng có sẵn (Điều hòa, Quạt điều khiển, Tivi) và cho phép người dùng thêm thiết bị mới mà không cần tháo lắp hay đấu nối dây điện, hệ thống ứng dụng kỹ thuật Học lệnh và Phát lại xung điều chế Hồng ngoại (Infrared Carrier Modulation & Cloning):

- Sử dụng mắt thu hồng ngoại chuyên dụng `VS1838B` có bộ lọc thông dải trung tâm ở tần số sóng mang 38\text{ kHz} để giải điều chế chùm tia hồng ngoại bước sóng \lambda = 940\text{ nm} phát ra từ Remote gốc, thu nhận chính xác mảng thời gian mức cao/mức thấp (Raw Pulse Timings tính bằng micro-giây) hoặc mã giao thức chuẩn.

- Sử dụng đèn phát `IR LED 940nm` kết hợp mạch khuếch đại dòng bằng Transistor nối vào chân PWM tốc độ cao của ESP8266 để tái tạo lại sóng mang 38\text{ kHz} phát trực tiếp tới thiết bị đích.

1.3.5. Công nghệ Trí tuệ nhân tạo Hội thoại Thời gian thực (Gemini Live) & Kho tri thức Vector RAG

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên & Gọi hàm thời gian thực (Function Calling): Sử dụng mô hình đa phương thức thời gian thực `gemini-3.8-live` xử lý trực tiếp luồng âm thanh hai chiều, cho phép hiểu chính xác các câu lệnh tự nhiên tiếng Việt (bao gồm cả câu lệnh hẹn giờ phức tạp, đổi từ, đổi khẩu lệnh, đặt luật IF - ELSE hoặc lệnh quản trị tối cao của Admin Cấp 1).

- Truy xuất tăng cường tạo sinh (Retrieval-Augmented Generation – RAG): Xây dựng kho cơ sở dữ liệu vector nội bộ sử dụng mô hình nhúng `gemini-embedding-001` với số chiều vector D = 3072 chiều. Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống chuyển câu hỏi thành vector 3072 chiều, tính tích vô hướng (Dot Product / Cosine Similarity) với các mục tri thức trong bộ nhớ và kiểm tra quyền hỏi đáp theo từng tầng (tier_restricted hoặc open_all) trước khi trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm.

1.3.6. Công nghệ Bản sao số 3D (3D Digital Twin) và Kiến trúc Server Tự Xây Dựng

- Không phụ thuộc dịch vụ BaaS đóng (Không dùng Firebase / Supabase): Toàn bộ máy chủ trung tâm (Backend Server), cơ sở dữ liệu lưu trữ 2 Bể, hồ sơ giọng nói và mã sóng hồng ngoại được tự xây dựng 100% trên nền tảng Python (FastAPI, Uvicorn, cơ sở dữ liệu nội bộ).

- Mô hình hóa Bản sao số 3D (Digital Twin): Sử dụng thư viện đồ họa 3D Three.js (WebGL) dựng mô hình ngôi nhà thông minh 3D trực quan ngay trên trình duyệt, đồng bộ trạng thái đóng/mở, góc quay cánh cửa, hiệu ứng ánh sáng đèn, cánh quạt quay và luồng gió điều hòa khớp 100% theo thời gian thực với phần cứng ESP8266.

1.4. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và bố cục của Đồ án

1.4.1. Mục tiêu của Đồ án

1. Thiết kế và hoàn thiện trạm phần cứng nhúng trên vi điều khiển NodeMCU ESP8266 hoạt động với nguồn độc lập, điều khiển 6 thiết bị chấp hành, đọc cảm biến nhiệt độ/độ ẩm DHT11 và thu phát sóng hồng ngoại 38\text{ kHz}.

2. Xây dựng thành công hệ thống Server tự chủ, Giao diện Web Dashboard 3D và Giao diện Mobile App kết nối qua giao thức MQTT và WebSocket.

3. Hiện thực hóa kiến trúc Phân quyền 3 tầng (Admin / Gia đình / Khách) kết hợp quy trình thu âm cấp quyền giọng nói (3-2-1 nháy đèn tín hiệu), cơ chế tự động hóa 2 Bể (Bể 1 Hẹn giờ & Bể 2 Luật động chống vòng lặp DFS), 4 chế độ Reset cô lập và đặc quyền Admin Cấp 1 điều chỉnh mọi quy tắc hệ thống trực tiếp bằng giọng nói.

1.4.2. Bố cục của Báo cáo Đồ án

Nội dung báo cáo được tổ chức thành 03 chương theo đúng quy chuẩn của Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội:

- Chương 1 – Tổng quan hệ thống: Trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, xác định rõ các nhóm đối tượng theo dõi/điều khiển và nền tảng các công nghệ sử dụng trong hệ thống.

- Chương 2 – Phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích chi tiết các chức năng của hệ thống, lưu đồ quy trình làm việc của từng phân hệ và xác định quy trình thiết kế phần cứng – phần mềm.

- Chương 3 – Triển khai và kết quả thực nghiệm: Trình bày chi tiết thiết kế giao thức truyền thông MQTT, thiết kế chức năng giao diện (Web Dashboard 3D & Mobile App), kết quả triển khai thực tế và số liệu đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích các chức năng của hệ thống

Để đáp ứng bài toán điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói tự nhiên có phân quyền bảo mật nhiều lớp và khả năng mở rộng thiết bị không dây, hệ thống được thiết kế với 07 nhóm chức năng cốt lõi dưới đây:

2.1.1. Chức năng Phân quyền Sinh trắc học Giọng nói 3 Tầng (3-Tier Voice RBAC)

Hệ thống chia người dùng trong gia đình thành 03 tầng quyền hạn chặt chẽ kèm cơ chế bảo vệ chống truy cập trái phép:

Bảng 2.1. Ma trận phân quyền chức năng theo 3 tầng người dùng trong hệ thống

| Nhóm chức năng | Tầng 1: Admin Tối Cao (Nguyễn Tuấn Anh) | Tầng 2: Thành Viên Gia Đình | Tầng 3: Cấp Khách | Người Lạ (Chưa cấp quyền) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đóng/mở, Bật/tắt 6 thiết bị cơ bản | Toàn quyền 100% | Được phép (trừ thiết bị bị Cấp 1 khóa riêng) | Được phép gọi lệnh cố định (trừ thiết bị Cấp 1 cấm) | Cấm tuyệt đối (Chặn 2-Strike) |
| 2. Bể 1 — Đặt & Hủy lịch hẹn giờ | Toàn quyền toàn nhà (Khung giờ ưu tiên tuyệt đối) | Được đặt/hủy lịch hẹn riêng (Không được đè/vướng khung giờ ± 30 phút của Tầng 1) | Mặc định Không được phép (Trừ khi Tầng 1 ra lệnh mở quyền) | Cấm tuyệt đối |
| 3. Bể 2 — Đổi từ, Đổi khẩu lệnh & Đặt luật IF-ELSE | Toàn quyền (Luật IF của Tầng 1 áp dụng ưu tiên toàn nhà) | Mỗi thành viên có 01 Bể lệnh riêng độc lập (Không xung đột với luật Tầng 1) | Mặc định Không được phép (Chỉ gọi lệnh cố định) | Cấm tuyệt đối |
| 4. Thu âm cấp quyền & Hủy quyền giọng nói | Được cấp/hủy quyền cho cả Tầng 2 và Tầng 3 | Chỉ được cấp/hủy quyền cho Tầng 3 (Không được hủy cùng cấp Tầng 2; Không được hủy người do Tầng 1 cấp) | Không được phép cấp hoặc hủy quyền của bất kỳ ai | Cấm tuyệt đối |
| 5. Truy vấn thông tin 2 Bể & Kho tri thức RAG | Được trả lời 100% mọi thông tin trong hệ thống | Chỉ được trả lời thông tin thuộc phạm vi quyền và bể riêng của Cấp 2 (hoặc mở toàn bộ nếu Cấp 1 cho phép) | Chỉ được hỏi trạng thái đóng/mở thiết bị cơ bản (hoặc mở toàn bộ nếu Cấp 1 cho phép) | Cấm tuyệt đối |
| 6. Thực hiện 4 chế độ Reset hệ thống | Reset toàn bộ hệ thống (voice, timers, rules, all) | Chỉ được Reset lịch hẹn và bể lệnh của chính mình (Không chạm vào Tầng 1) | Không được phép Reset | Cấm tuyệt đối |
| 7. Sửa quy tắc hệ thống & Dạy thêm RAG bằng giọng nói | Đặc quyền duy nhất của Tầng 1 (Sửa mọi luật phân quyền bằng giọng nói mà không cần sửa code) | Không được phép | Không được phép | Cấm tuyệt đối |

2.1.2. Chức năng Quản lý Bể 1 (Bể Hẹn Giờ Thông Minh)

- Mặc định chạy 1 lần rồi tự dừng (`repeat = 'once'`): Khi người dùng đặt hẹn giờ thông thường, hệ thống thực thi đúng 01 lần khi hết thời gian đếm ngược hoặc đến mốc giờ chỉ định, sau đó tự động xóa khỏi Bể 1.

- Tự động nhận diện chu kỳ lặp: Khi trong câu nói có các từ khóa "hàng ngày" / "mỗi ngày" (daily), "hàng tuần" (weekly), "hàng giờ" (hourly), "hàng tháng" (monthly), hệ thống tự động tái lập lịch sau mỗi chu kỳ.

- Hỗ trợ 04 quy tắc thời gian tự nhiên:

1. Hẹn đếm ngược theo giây, phút, giờ (VD: "10 giây nữa bật đèn phòng khách").

2. Hẹn theo mốc giờ có chỉ rõ AM hoặc PM (VD: "8:00 PM mở điều hòa").

3. Hẹn theo mốc giờ chỉ nói con số mà không nói AM/PM (VD: "8 giờ bật đèn" → hệ thống tự động đặt cả hai mốc 8:00 AM và 8:00 PM).

4. Hẹn kèm ngày/tháng cụ thể (VD: "8:00 PM ngày 25/10 mở cửa chính").

2.1.3. Chức năng Quản lý Bể 2 (Bể Luật Động, Đổi Từ, Đổi Lệnh & Kiểm tra Đồ thị DFS)

- Đổi từ vựng (`word_mappings`): Cho phép gán từ đồng nghĩa cho thiết bị hoặc hành động (VD: gọi "điều hòa" là "máy lạnh").

- Đổi khẩu lệnh (`aliases`): Cho phép gán một cụm từ bất kỳ để kích hoạt một hoặc nhiều thiết bị cùng lúc (VD: "vừng ơi mở ra" → mở cửa chính; "chế độ đi ngủ" → tắt đèn phòng khách và đóng cửa chính).

- Luật liên động theo trạng thái `IF - THEN - ELSE` (`if_else_rules`):

- Hỗ trợ cả luật 1 chiều (VD: "Nếu mở cửa chính thì mở điều hòa" → khi đóng cửa chính, điều hòa vẫn giữ nguyên trạng thái đang bật) và luật 2 chiều (có nhánh "ngược lại thì...").

- Hỗ trợ luật theo ngưỡng cảm biến môi trường (VD: "Nếu nhiệt độ phòng trên 30 độ thì mở điều hòa").

- Tích hợp thuật toán Duyệt đồ thị theo chiều sâu (Depth-First Search – DFS Cycle Detection) để phát hiện và chặn ngay các luật gây vòng lặp vô hạn giữa các thiết bị (VD: Thiết bị A bật kéo theo Thiết bị B bật, Thiết bị B bật lại kéo theo Thiết bị A tắt).

2.1.4. Chức năng Thu âm Cấp quyền Giọng nói có Tín hiệu Phần cứng (3-2-1 Nháy Đèn)

Khi Admin Cấp 1 (hoặc Thành viên Cấp 2) ra lệnh thu âm cấp quyền cho người mới:

1. Trợ lý ảo thông báo đếm ngược "3, 2, 1" và gửi lệnh xuống mạch NodeMCU ESP8266 điều khiển đèn tín hiệu nháy 01 lần (bật rồi tắt) để báo hiệu bắt đầu thu âm.

2. Hệ thống mở luồng thu âm trong 5\text{ giây} (hoặc số giây do Admin Cấp 1 cấu hình).

3. Sau khi thu đủ mẫu âm thanh, hệ thống thông báo "Đã thu âm đủ", tiến hành phân tích tần số cơ bản F0 (Hz) và vector đặc trưng 26 chiều, thông báo kết quả phân tích và hỏi tên người được cấp quyền để lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.1.5. Chức năng Học lệnh Hồng ngoại (IR Learning $38\text{ kHz}$) và Giám sát Cảm biến DHT11

- Giám sát vi khí hậu: Đọc liên tục Nhiệt độ (°C) và Độ ẩm (%RH) từ cảm biến DHT11 gắn trên mạch ESP8266, cập nhật lên Web Dashboard, Mobile App và phục vụ truy vấn bằng giọng nói.

- Chiếm quyền điều khiển Remote & Thêm thiết bị mới không cần dây: Khi người dùng yêu cầu "Học lệnh mở điều hòa" hoặc "Thêm thiết bị mới từ remote", mạch ESP8266 bật mắt thu VS1838B bắt chuỗi xung 38\text{ kHz} từ Remote thật, lưu mã xung vào bộ nhớ và cho phép điều khiển lại thiết bị đó bằng mắt phát IR LED 940nm.

2.2. Quy trình làm việc của hệ thống

2.2.1. Sơ đồ khối tổng thể và Quy trình vận hành chung

Hệ thống hoạt động theo kiến trúc 03 tầng kết nối chặt chẽ thông qua giao thức MQTT và WebSocket như thể hiện trên Hình 2.1:

[Sơ đồ khối / Lưu đồ thuật toán chi tiết: Xem trực quan trong bản Markdown hoặc hình vẽ tương ứng]
flowchart LR
    subgraph T3["TẦNG GIAO DIỆN & ĐẦU CUỐI"]
        APP["📱 Mobile App\n(Thu âm giọng nói, Điều khiển,\nHọc lệnh Remote IR)"]
        WEB["🖥️ Web Dashboard & Nhà 3D\n(Digital Twin Three.js,\nGiám sát 2 Bể & Đồ thị DHT11)"]
    end

    subgraph T2["TẦNG SERVER TRUNG TÂM & AI (TỰ XÂY DỰNG)"]
        WS["Cổng WebSocket & REST API\n(FastAPI Server)"]
        DSP["Khối Sinh trắc học Giọng nói\n(DSP F0 Hz, FFT, Mel 26-D,\nChặn 2-Strike)"]
        AI["Khối AI & Tri thức RAG\n(Gemini Live + Vector RAG\n3072 chiều)"]
        ENGINE["Lõi Rule Engine 3 Tầng\n(Bể 1 Hẹn giờ + Bể 2 Luật IF\n+ Chống vòng lặp DFS)"]
        BROKER["📡 MQTT Broker Trung Tâm\n(Điều phối gói tin thời gian thực)"]
    end

    subgraph T1["TẦNG CHẤP HÀNH & XỬ LÝ BIÊN (NODEMCU ESP8266)"]
        MCU["Vi điều khiển NodeMCU ESP8266\n(Wi-Fi 802.11b/g/n + Flash LittleFS\n+ Đồng hồ NTP UTC+7)"]
        ACT["6 Thiết bị chấp hành\n(Servo Cửa D1, Đèn D2/D7,\nQuạt D6, Còi D8)"]
        IR["Khối Hồng ngoại 38kHz\n(Thu VS1838B D5 /\nPhát IR LED 940nm D2)"]
        DHT["Cảm biến Môi trường\n(DHT11 Nhiệt độ & Độ ẩm)"]
    end

    APP <==>|"WebSocket / PCM 16kHz"| WS
    WEB <==>|"WebSocket Real-time"| WS
    WS --> DSP
    DSP --> AI
    AI <==> ENGINE
    ENGINE <==>|"Publish / Subscribe"| BROKER
    BROKER <==>|"MQTT qua Wi-Fi 2.4GHz"| MCU
    MCU --> ACT
    MCU <==> IR
    DHT --> MCU

Hình 2.1. Sơ đồ khối kiến trúc tổng thể của hệ thống Nhà thông minh điều khiển bằng Giọng nói AI và MQTT.

2.2.2. Lưu đồ quy trình xử lý lệnh giọng nói và Phân quyền 3 tầng

Khi có tín hiệu giọng nói từ người dùng, hệ thống xử lý tuần tự theo lưu đồ thuật toán trên Hình 2.2:

[Sơ đồ khối / Lưu đồ thuật toán chi tiết: Xem trực quan trong bản Markdown hoặc hình vẽ tương ứng]
flowchart TD
    A(["Bắt đầu: Thu nhận luồng âm thanh PCM 16kHz từ Micro"]) --> B["Trích xuất đặc trưng DSP:\nTần số F0 (Hz), Spectral Centroid, Vector Mel 26 chiều"]
    B --> C{"Đối chiếu Cosine Similarity\nvới Hồ sơ Giọng nói"}
    
    C -- "Không khớp (Người lạ)" --> D["Tăng bộ đếm vi phạm (strike_count += 1)"]
    D --> E{"Kiểm tra số lần vi phạm"}
    E -- "Lần 1" --> F["Phát âm thanh: 'Không, bạn không có quyền.'"]
    E -- "Lần 2" --> G["Phát âm thanh: 'Bạn vẫn không đủ quyền.'"]
    E -- "Từ Lần 3 trở đi" --> H["Khóa im lặng tuyệt đối (Silent Ignore)\nChỉ ghi nhận cảnh báo trên Dashboard"]
    
    C -- "Khớp hồ sơ hợp lệ" --> I["Xác định Người nói & Cấp độ quyền:\nTầng 1 (Admin) / Tầng 2 (Gia đình) / Tầng 3 (Khách)"]
    I --> J["Phân tích ý định câu lệnh qua Gemini Live & Bể từ vựng riêng"]
    J --> K{"Phân loại nhóm lệnh"}
    
    K -- "1. Điều khiển thiết bị / IR" --> L{"Kiểm tra quyền thiết bị &\nKhung giờ khóa của Admin"}
    L -- "Hợp lệ" --> M["Thực thi đóng/mở -> Xuất gói tin MQTT xuống ESP8266\n& Kích hoạt dây chuyền Luật IF-ELSE (Bể 2)"]
    L -- "Không đủ quyền" --> N["Từ chối & Báo lý do ngắn gọn"]
    
    K -- "2. Hẹn giờ (Bể 1)" --> O{"Kiểm tra quyền hẹn giờ &\nXung đột khung giờ Tầng 1"}
    O -- "Hợp lệ" --> P["Lưu vào Bể 1 (1 lần hoặc lặp)\n& Đồng bộ MQTT xuống Flash ESP8266"]
    
    K -- "3. Xét luật / Đổi lệnh (Bể 2)" --> Q{"Kiểm tra quyền Custom &\nKiểm tra chu trình lặp DFS"}
    Q -- "Không lặp & Hợp lệ" --> R["Hỏi xác nhận (nếu bật) -> Lưu vào Bể riêng\n& Đồng bộ xuống ESP8266"]
    
    K -- "4. Hỏi đáp 2 Bể / RAG" --> S["Kiểm tra chế độ hỏi (tier_restricted / open_all)\n-> Truy xuất Vector RAG 3072 chiều -> Trả lời ngắn gọn"]
    
    K -- "5. Lệnh sửa Luật Hệ thống" --> T{"Có phải Tầng 1\n(Nguyễn Tuấn Anh)?"}
    T -- "Đúng (Tầng 1)" --> U["Cập nhật trực tiếp system_policies / RAG\n& Áp dụng thời gian thực toàn hệ thống"]
    T -- "Sai (Tầng 2, 3)" --> N

Hình 2.2. Lưu đồ thuật toán xử lý tín hiệu giọng nói, xác thực sinh trắc học 3 tầng và thực thi mệnh lệnh.

2.2.3. Lưu đồ quy trình Thu âm cấp quyền giọng nói (3-2-1 Nháy đèn) và Học lệnh Hồng ngoại (IR Learning)

[Sơ đồ khối / Lưu đồ thuật toán chi tiết: Xem trực quan trong bản Markdown hoặc hình vẽ tương ứng]
flowchart LR
    subgraph ENROLL["QUY TRÌNH THU ÂM CẤP QUYỀN GIỌNG NÓI"]
        E1(["Ra lệnh: 'Thu âm cấp quyền Cấp 2/Cấp 3'"]) --> E2{"Kiểm tra quyền cấp\n(Tầng 1 hoặc Tầng 2)"}
        E2 -- "Hợp lệ" --> E3["AI đếm ngược '3, 2, 1'\n& Bắn MQTT nháy đèn tín hiệu 1 phát"]
        E3 --> E4["Thu mẫu âm thanh người mới\ntrong 5 giây (PCM 16kHz)"]
        E4 --> E5["Báo 'Đã thu âm đủ' -> Phân tích F0 (Hz)\n& Hỏi: 'Người ấy tên là gì?'"]
        E5 --> E6(["Người dùng đọc tên -> Lưu Voiceprint\n& Kích hoạt tài khoản mới"])
    end

    subgraph IRLEARN["QUY TRÌNH HỌC LỆNH CHIẾM QUYỀN REMOTE IR"]
        R1(["Ra lệnh: 'Học lệnh mở điều hòa'"]) --> R2["Server gửi bản tin MQTT\n`smarthome/ir/learn_start` xuống ESP8266"]
        R2 --> R3["ESP8266 bật mắt thu VS1838B (Chân D5)\nChờ bắt sóng hồng ngoại 38kHz"]
        R3 --> R4["Người dùng bấm Remote gốc\nchĩa vào mạch ESP8266"]
        R4 --> R5["ESP8266 giải mã chuỗi xung Raw/Hex\n-> Gửi MQTT `smarthome/ir/learned` về Server"]
        R5 --> R6(["Server lưu mã IR vào Database\nSẵn sàng phát lại qua IR LED D2"])
    end

Hình 2.3. Lưu đồ quy trình thu âm cấp quyền giọng nói có tín hiệu đèn phần cứng và quy trình học lệnh chiếm quyền Remote hồng ngoại.

2.3. Xác định quy trình thiết kế hệ thống

Quy trình thiết kế tổng thể của đồ án được chia thành 02 nhánh thiết kế song song (Thiết kế Phần cứng tại biên và Thiết kế Phần mềm 3 phân hệ) trước khi tích hợp thông qua giao thức MQTT:

2.3.1. Quy trình thiết kế Phần cứng trên Vi điều khiển NodeMCU ESP8266

Hình 2.4. Bo mạch vi điều khiển trung tâm NodeMCU ESP8266 (module ESP-12E, giao tiếp CP2102) lắp đặt trên Breadboard thực nghiệm.

Quy trình thiết kế phần cứng bao gồm 05 bước kỹ thuật:

1. Bước 1 – Khảo sát và lựa chọn vi điều khiển trung tâm: Lựa chọn bo mạch NodeMCU ESP8266 (ESP-12E) có sẵn kết nối Wi-Fi 2.4\text{ GHz}, bộ nhớ Flash 4\text{ MB} và mạch ổn áp nguồn 3.3\text{V} tích hợp.

2. Bước 2 – Quy hoạch và phân bổ sơ đồ chân tín hiệu (Pinout Mapping): Để tránh các chân nhạy cảm lúc khởi động (Boot Strapping Pins như GPIO 0, GPIO 2, GPIO 15 cần đúng mức logic khi nạp/khởi động), các chân vào/ra được tính toán phân bổ tối ưu như trong Bảng 2.2.

3. Bước 3 – Thiết kế khối thu thập cảm biến môi trường (`DHT11`): Kết nối chân dữ liệu của cảm biến DHT11 vào chân D6 (GPIO 12) có điện trở kéo lên (Pull-up resistor 4.7\text{ k}\Omega\text{--}10\text{ k}\Omega lên nguồn 3.3\text{V}).

4. Bước 4 – Thiết kế khối Thu – Phát Hồng ngoại 38\text{ kHz}:

- Mắt thu VS1838B: Chân OUT nối vào D5 (GPIO 14), chân VCC nối 3.3\text{V}, chân GND nối mass chung.

- Mạch phát IR LED 940nm: Chân điều khiển từ D2 (GPIO 4) qua điện trở hạn dòng kích cực gốc (Base) của Transistor NPN (2N2222 hoặc S8050) để cấp dòng đỉnh lớn cho đèn LED hồng ngoại phát xa từ 3\text{--}5\text{ mét}.

5. Bước 5 – Thiết kế khối nguồn độc lập khi rút cáp khỏi máy tính: Sử dụng nguồn một chiều ổn áp 5\text{V DC} (củ sạc hoặc pin dự phòng qua cổng Micro-USB hoặc cấp thẳng vào chân Vin và GND), kèm tụ lọc nguồn để tránh sụt áp (Brownout) khi module Wi-Fi phát công suất đỉnh (\approx 170\text{--}250\text{ mA}).

Bảng 2.2. Bảng phân bổ chân tín hiệu (Pinout) trên vi điều khiển NodeMCU ESP8266

| Ký hiệu trên Bo mạch | Chân Vi điều khiển | Chiều tín hiệu | Thiết bị / Khối chức năng kết nối | Chuẩn giao tiếp / Mức tín hiệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `D1` | GPIO 5 | Output | Động cơ Servo SG90 điều khiển Cửa chính (`main_door`) | Xung điều rộng PWM (50\text{ Hz}, góc 0^\circ \leftrightarrow 90^\circ) |
| `D2` | GPIO 4 | Output | Đèn phòng khách (`living_room_light`) & Mạch phát `IR LED 940nm` | GPIO Digital Output / Sóng mang PWM 38\text{ kHz} |
| `D5` | GPIO 14 | Input | Mắt thu hồng ngoại `VS1838B` (Học lệnh Remote điều hòa/quạt) | Giải mã chuỗi xung ngắt ngoài (External Interrupt) |
| `D6` | GPIO 12 | In/Out | Cảm biến Nhiệt độ & Độ ẩm `DHT11` / `DHT22` + Quạt (`fan`) | Chuẩn giao tiếp số 1-Wire |
| `D7` | GPIO 13 | Output | Đèn phòng ngủ (`bedroom_light`) / Relay Điều hòa | Mức logic Digital HIGH (3.3V) / LOW (0V) |
| `D8` / `D0` | GPIO 15 / 16 | Output | Còi báo động an ninh (`alarm_siren` - Buzzer 5V) | Mức logic Digital Output |
| `Vin` & `GND` | 5V_IN & GND | Power | Khối cấp nguồn độc lập 5\text{V DC} khi ngắt kết nối máy tính | Nguồn một chiều ổn áp 5\text{V} / 1\text{A} |

2.3.2. Quy trình thiết kế Phần mềm 3 phân hệ tự xây dựng (Không dùng Firebase/Supabase)

Quy trình thiết kế phần mềm được thực hiện theo phương pháp Phân tách mô-đun (Modular Architecture) gồm 05 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 – Thiết kế Cơ sở dữ liệu nội bộ (Self-hosted Data Layer): Thiết kế cấu trúc lưu trữ JSON/SQLite tại thư mục simulator/data/ gồm 04 bảng dữ liệu: Cấu hình mặc định gốc (factory_default_rules.json), Cấu hình động 3 tầng & Bể lệnh riêng từng người (custom_rules_overlay.json), Hồ sơ sinh trắc học giọng nói (voiceprints.json), và Kho tri thức Vector RAG (knowledge_base.json).

2. Giai đoạn 2 – Thiết kế Lõi xử lý Luật và Phân quyền (`SmartHomeEngine`): Xây dựng máy trạng thái quản lý 6 thiết bị, bộ lập lịch bất đồng bộ (asyncio Timers) cho Bể 1, bộ kiểm tra chu trình đồ thị DFS cho Bể 2, và bộ kiểm tra phân quyền động (system_policies).

3. Giai đoạn 3 – Thiết kế Tầng Truyền thông MQTT & WebSocket (`server.py`): Xây dựng cầu nối hai chiều giữa luồng âm thanh Gemini 3.8 Live, các công cụ gọi hàm (Function Declarations) và bộ điều phối bản tin MQTT xuống vi điều khiển ESP8266.

4. Giai đoạn 4 – Thiết kế Giao diện Web Dashboard & Mô hình Nhà 3D (`simulator/static/`): Xây dựng bản sao số 3D của ngôi nhà bằng Three.js đồng bộ trực tiếp với bảng điều khiển 2 Bể, bảng phân quyền 3 tầng và đồ thị cảm biến.

5. Giai đoạn 5 – Thiết kế Giao diện Mobile App (`mobile_app/`) & Firmware ESP8266 (`firmware_esp8266/`): Tách biệt giao diện di động cầm tay và chương trình nhúng C++ nạp xuống vi điều khiển để đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru khi rút cáp khỏi máy tính.

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1. Thiết kế và triển khai hình thức truyền thông MQTT trong hệ thống

3.1.1. Mô hình truyền thông MQTT (Broker – Publisher – Subscriber)

Trong hệ thống Nhà thông minh của đồ án, giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) hoạt động trên nền tảng chồng giao thức TCP/IP (Cổng `1883` cho mạng nội bộ LAN và `8883` cho kết nối mã hóa TLS) đóng vai trò là trục xương sống truyền thông giữa Backend Server Trung tâm và trạm vi điều khiển NodeMCU ESP8266 khi mạch chạy độc lập bằng nguồn ngoài (không cắm cáp USB vào máy tính).

[Sơ đồ khối / Lưu đồ thuật toán chi tiết: Xem trực quan trong bản Markdown hoặc hình vẽ tương ứng]
sequenceDiagram
    autonumber
    participant User as 📱 Người dùng (Mic Điện thoại / Web)
    participant Server as 🖥️ Backend Server & AI Engine (Python)
    participant Broker as 📡 MQTT Broker (Port 1883)
    participant ESP as 🔌 NodeMCU ESP8266 (Wi-Fi 2.4GHz)
    participant Dev as 💡 6 Thiết bị + IR 38kHz + DHT11

    Note over ESP,Broker: Khởi động: Kết nối Wi-Fi, đồng bộ NTP (UTC+7) & Đăng ký (Subscribe) các Topic lệnh
    ESP->>Broker: CONNECT (ClientID="esp8266_node_01", LWT Topic="smarthome/status/esp8266")
    ESP->>Broker: SUBSCRIBE "smarthome/cmd/#", "smarthome/ir/send", "smarthome/sync/pools"

    Note over ESP,Server: 1. Chu kỳ gửi dữ liệu cảm biến Nhiệt độ & Độ ẩm (Telemetry)
    Dev->>ESP: Đọc cảm biến DHT11 (Chân D6: T=28.5°C, H=68%)
    ESP->>Broker: PUBLISH "smarthome/telemetry/dht11" (QoS 0, JSON Payload)
    Broker->>Server: Chuyển tiếp gói tin Telemetry -> Cập nhật đồ thị Web & App

    Note over User,Dev: 2. Chu kỳ ra lệnh bằng Giọng nói -> Thực thi Phần cứng & Luật IF-ELSE
    User->>Server: Nói: "Vừng ơi mở ra" (Audio PCM 16kHz)
    Server->>Server: Xác thực giọng nói (F0=170.2Hz, Cấp 1) -> Khớp lệnh Mở Cửa Chính + Luật IF Mở Điều Hòa
    Server->>Broker: PUBLISH "smarthome/cmd/actuate" (QoS 1: main_door=OPEN, ac=ON)
    Broker->>ESP: Nhận gói tin điều khiển tức thời (< 30ms)
    ESP->>Dev: Xuất xung PWM Chân D1 (Quay Servo 90°) + Phát tia Hồng ngoại 38kHz Chân D2 bật Điều hòa
    ESP->>Broker: PUBLISH "smarthome/state/report" (QoS 1, Retain=True: Xác nhận trạng thái mới)
    Broker->>Server: Đồng bộ trạng thái lên Mô hình Nhà 3D Digital Twin

Hình 3.1. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả quy trình trao đổi bản tin MQTT thời gian thực giữa Người dùng, Backend Server, MQTT Broker và Vi điều khiển NodeMCU ESP8266.

3.1.2. Quy hoạch cấu trúc Topic MQTT của hệ thống

Để quản lý rõ ràng từng luồng dữ liệu (Điều khiển đóng/mở, Nháy đèn thu âm, Đọc cảm biến DHT11, Học và phát sóng hồng ngoại IR 38kHz, Đồng bộ 2 Bể xuống bộ nhớ Flash), hệ thống phân cấp cây chủ đề (MQTT Topic Tree) theo chuẩn công nghiệp như trong Bảng 3.1:

Bảng 3.1. Bảng quy hoạch chi tiết các Topic MQTT và cơ chế QoS trong hệ thống

| STT | Tên Topic MQTT | Chiều truyền tin | Mức QoS & Retain | Chức năng và Nội dung bản tin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smarthome/status/esp8266 | ESP8266 \rightarrow Server | QoS 1, Retain = True | Báo cáo trạng thái sống (ONLINE / OFFLINE qua cơ chế Last Will and Testament - LWT), địa chỉ IP và cường độ sóng Wi-Fi (RSSI dBm). |
| 2 | smarthome/cmd/actuate | Server \rightarrow ESP8266 | QoS 1, Retain = False | Lệnh đóng/mở hoặc bật/tắt trực tiếp 1 hoặc nhiều thiết bị trên các chân D1, D2, D6, D7, D8 kèm nguồn kích hoạt. |
| 3 | smarthome/cmd/enroll_blink | Server \rightarrow ESP8266 | QoS 1, Retain = False | Lệnh nháy đèn tín hiệu 1 phát (pulse_ms = 350) khi hệ thống đếm ngược 3, 2, 1 bắt đầu thu âm cấp quyền giọng nói. |
| 4 | smarthome/state/report | ESP8266 \rightarrow Server | QoS 1, Retain = True | Bản tin phản hồi xác nhận trạng thái thực tế của 6 chân GPIO từ mạch ESP8266 lên Server để đồng bộ với mô hình Nhà 3D. |
| 5 | smarthome/telemetry/dht11 | ESP8266 \rightarrow Server | QoS 0, Retain = False | Gửi định kỳ mỗi 3\text{ giây} giá trị Nhiệt độ (^\circ\text{C}) và Độ ẩm (\%\text{RH}) đọc từ cảm biến DHT11 tại chân D6. |
| 6 | smarthome/ir/learn_start | Server \rightarrow ESP8266 | QoS 1, Retain = False | Kích hoạt chế độ Học lệnh Remote (IR Learning): Mạch ESP8266 mở ngắt chân D5 (VS1838B) chờ thu sóng hồng ngoại từ Remote thật. |
| 7 | smarthome/ir/learned_result | ESP8266 \rightarrow Server | QoS 1, Retain = False | Mạch ESP8266 gửi trả mã sóng hồng ngoại vừa chiếm quyền được (Giao thức, mã Hex hoặc mảng xung Raw micro-giây) về Server lưu trữ. |
| 8 | smarthome/ir/blast | Server \rightarrow ESP8266 | QoS 1, Retain = False | Lệnh yêu cầu mạch ESP8266 phát chùm xung hồng ngoại 38\text{ kHz} qua chân D2 (IR LED 940nm) để điều khiển Điều hòa / Quạt / Tivi. |
| 9 | smarthome/sync/pools | Server \rightarrow ESP8266 | QoS 1, Retain = True | Đồng bộ bản sao rút gọn của Bể 1 (Lịch hẹn giờ) và Bể 2 (Luật IF-ELSE) xuống lưu vào bộ nhớ Flash (LittleFS) của ESP8266 để mạch tự chạy khi tắt máy tính. |

3.1.3. Định dạng gói tin dữ liệu JSON Payload trên giao thức MQTT

Toàn bộ dữ liệu truyền trên các Topic MQTT được đóng gói theo chuẩn JSON (JavaScript Object Notation) gọn nhẹ để vi điều khiển ESP8266 giải mã nhanh bằng thư viện ArduinoJson:

1. Gói tin điều khiển thiết bị (`Topic: smarthome/cmd/actuate`):

{
  "msg_id": "cmd_1729612800",
  "user": "Nguyễn Tuấn Anh",
  "tier": 1,
  "targets": [
    {"device_id": "main_door", "pin": "D1", "gpio": 5, "state": "OPEN", "pwm_angle": 90},
    {"device_id": "ac", "pin": "D2", "gpio": 4, "state": "ON", "mode": "IR_BLAST"}
  ],
  "source": "khẩu lệnh 'vừng ơi mở ra'",
  "timestamp": 1729612800
}

2. Gói tin cảm biến môi trường `DHT11` (`Topic: smarthome/telemetry/dht11`):

{
  "node_id": "esp8266_smarthome_01",
  "temp_c": 29.4,
  "humidity_pct": 66.0,
  "heat_index_c": 31.2,
  "wifi_rssi_dbm": -54,
  "uptime_sec": 3840
}

3. Gói tin học và phát sóng Hồng ngoại chiếm quyền Remote (`Topic: smarthome/ir/learned_result` & `smarthome/ir/blast`):

{
  "device_id": "ac_living_room",
  "command_name": "turn_on_24c",
  "protocol": "COOLIX",
  "freq_khz": 38,
  "hex_code": "0xB2BF40",
  "raw_timings_us": [4420, 4400, 560, 1640, 560, 540, 560, 1640]
}

3.2. Thiết kế chức năng giao diện và Kết quả triển khai giao diện

Hệ thống giao diện người dùng được thiết kế thành 02 nền tảng đồng bộ thời gian thực: Giao diện Web Dashboard Trung tâm kèm Bản sao số 3D (hiển thị trên máy tính giám sát) và Giao diện Mobile App (cầm tay điều khiển từ xa trên điện thoại).

3.2.1. Thiết kế bố cục chức năng Giao diện Web Dashboard Trung tâm & Mô hình Nhà 3D

Giao diện Web Dashboard (simulator/static/index.html) được chia thành 04 phân vùng chức năng trực quan trên cùng một màn hình điều hành (Single-Page SCADA Dashboard):

1. Phân vùng 1 – Thanh trạng thái Hệ thống & Phân quyền 3 Tầng (Top Header Bar):

- Hiển thị trạng thái kết nối thời gian thực với Server/MQTT, đồng hồ giờ Việt Nam (GMT+7).

- Bộ chọn và hiển thị người dùng đang hoạt động theo 3 tầng: Tầng 1 (Nguyễn Tuấn Anh – Admin tối cao), Tầng 2 (Thành viên gia đình), Tầng 3 (Khách) và Người lạ, kèm trạng thái chế độ hỏi đáp (Theo cấp hoặc Mở toàn bộ).

2. Phân vùng 2 – Mô hình Ngôi nhà 3D Digital Twin & Thẻ Trạng thái 6 Thiết bị (Center Viewport):

- Khung dựng hình 3D bằng Three.js (WebGL) cho phép xoay 360°, thu phóng quan sát trực tiếp 6 thiết bị trong nhà: Cửa chính mở góc 90°, Đèn phòng khách và Đèn phòng ngủ phát sáng, Cánh quạt trần quay mượt, Điều hòa tỏa luồng khí mát và Còi báo động nháy đỏ khi kích hoạt.

- Ngay bên dưới mô hình 3D là 6 thẻ điều khiển thiết bị hiển thị rõ: Tên thiết bị, chân phần cứng tương ứng (GPIO), cấp quyền tối thiểu và trạng thái ĐANG MỞ / ĐANG ĐÓNG.

3. Phân vùng 3 – Khu vực Quản lý 2 Bể: Bể 1 (Hẹn giờ) & Bể 2 (Luật động theo từng người) (Bottom-Center Panel):

- Cột Bể 1 (Bể Đặt Hẹn Giờ): Hiển thị số lượng bộ hẹn giờ đang chạy, đồng hồ đếm ngược từng giây, mốc giờ đích (AM/PM), nhãn chu kỳ lặp (1 lần hoặc Hàng ngày) và tên chủ sở hữu lịch hẹn.

- Cột Bể 2 (Bể Luật Động & Ngôn Ngữ): Hiển thị riêng biệt các từ đã đổi (word_mappings), các khẩu lệnh đã đổi (aliases), các luật liên động IF - THEN - ELSE của người dùng hiện tại, cùng các [Luật Admin] do Tầng 1 thiết lập bằng giọng nói.

4. Phân vùng 4 – Trung tâm Giọng nói AI, Phổ tần số Sinh trắc học F0 (Hz) & Nhật ký Sự kiện (Right Panel):

- Nút bấm Micro kết nối trực tiếp `Gemini 3.8 Live`, nút Thu âm Cấp quyền Giọng nói (`3-2-1` Nháy đèn).

- Bảng đo thông số sinh trắc học giọng nói thời gian thực: Tần số cơ bản F0 (Hz), Trọng tâm phổ (Hz), Độ khớp Cosine Similarity (\%), và Bộ đếm chặn 2-Strike (0/2, 1/2, 2/2 -> Khóa im lặng).

3.2.2. Kết quả triển khai thực tế trên Giao diện Hệ thống

Dưới đây là các kết quả thực nghiệm thực tế đã triển khai và chụp trực tiếp từ hệ thống đang vận hành tại địa chỉ http://127.0.0.1:8088/:

a) Kết quả triển khai Giao diện Tổng thể, Quản lý 2 Bể và Luật liên động 1 chiều

Khi người dùng (Tầng 1 – Nguyễn Tuấn Anh) đặt lịch hẹn giờ trong Bể 1 và thiết lập các luật đổi từ, đổi khẩu lệnh, luật IF - ELSE trong Bể 2, giao diện hiển thị đồng bộ cả mô hình 3D lẫn danh sách chi tiết trong 2 Bể như trên Hình 3.2:

Hình 3.2. Kết quả triển khai giao diện Web Dashboard 3D hiển thị đồng thời trạng thái 6 thiết bị, Bể 1 (Hẹn giờ) và Bể 2 (Đổi từ, Đổi lệnh, Luật IF).

b) Kết quả thực thi Khẩu lệnh tùy chỉnh (*"Vừng ơi mở ra"*) kết hợp Luật liên động IF

Khi người dùng gán khẩu lệnh "vừng ơi mở ra" cho hành động mở cửa chính, đồng thời đặt luật 1 chiều "Nếu mở cửa chính thì mở điều hòa": Ngay khi đọc khẩu lệnh "Vừng ơi mở ra", hệ thống mở Cửa chính (`GPIO 13 / D1 -> OPEN`), tự động kích hoạt dây chuyền bật luôn Điều hòa (`GPIO 19 / D2 -> ON`) và phản hồi giọng nói ngắn gọn: "Cửa chính và điều hòa đã mở." như trên Hình 3.3:

Hình 3.3. Kết quả thực thi khẩu lệnh tùy chỉnh "Vừng ơi mở ra": Cửa chính mở góc 90° và tự động kích hoạt bật Điều hòa theo luật IF trong Bể 2.

c) Kết quả kiểm chứng tính chất Luật 1 chiều nghiêm ngặt (Strict One-Way IF Rule)

Để chứng minh hệ thống không tự ý suy diễn ngược khi người dùng chỉ đặt luật 1 chiều ("Nếu mở cửa chính thì mở điều hòa", không khai báo nhánh ELSE): Khi người dùng ra lệnh "Đóng cửa chính", cánh cửa trên mô hình 3D đóng lại (CLOSED), nhưng Điều hòa vẫn giữ nguyên trạng thái đang bật (`ON`) đúng 100% theo thiết kế trên Hình 3.4:

Hình 3.4. Kết quả kiểm chứng luật IF 1 chiều: Khi đóng Cửa chính (CLOSED), Điều hòa vẫn giữ nguyên trạng thái đang mở (ON).

d) Kết quả triển khai Cơ chế 4 Loại Reset có Xác nhận 2 bước

Khi người dùng yêu cầu Reset hệ thống (Reset giọng nói, Reset đặt thời gian, Reset luật, hoặc Reset tất cả), hệ thống hỏi xác nhận bước 1 và chỉ khi người dùng xác nhận "Đúng rồi", hệ thống mới xóa sạch các bể tương ứng và đưa thiết bị về trạng thái gốc như trên Hình 3.5:

Hình 3.5. Kết quả thực hiện quy trình xác nhận 2 bước và hoàn tất Reset toàn bộ hệ thống về nguyên bản.

3.3. Kết quả kiểm thử thực nghiệm và Đánh giá hệ thống

Hệ thống đã được kiểm thử tự động toàn diện thông qua bộ kịch bản kiểm thử tích hợp (scripts/test_simulator_e2e.py) gồm 28 bài kiểm thử (Test Cases) chia thành 04 nhóm chức năng lớn. Toàn bộ kết quả đều đạt 100% PASS (`Exit Code: 0`) như tổng hợp trong Bảng 3.2:

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử thực nghiệm các chức năng của hệ thống

| Nhóm kiểm thử | Nội dung kịch bản kiểm thử thực nghiệm | Thông số / Kết quả đo thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1: Điều khiển cơ bản & Sinh trắc học giọng nói 2-Strike | - Kiểm tra báo trạng thái đã mở sẵn ("Cửa chính đã mở sẵn rồi."). - Phân biệt Giọng Chủ nhà (F_0 = 170.2\text{ Hz}) và Giọng Người lạ (F_0 = 219.2\text{ Hz}). - Kiểm tra khóa im lặng từ lần vi phạm thứ 3 (silent_ignore = True). | - Độ trễ xử lý DSP: < 15\text{ ms}. - Chặn chính xác 100% ở Lần 1, Lần 2 và khóa im lặng tuyệt đối ở Lần 3. | ĐẠT (100%) |
| Nhóm 2: Bể 1 (Hẹn giờ 1 lần & lặp), 4 Loại Reset & RAG | - Hẹn đếm ngược 10\text{s}, hẹn 8:00 PM, hẹn 8:00 (tự đặt cả AM & PM), hẹn kèm ngày 25/10. - Kiểm tra hẹn giờ 1 lần chạy xong tự xóa khỏi Bể 1; hẹn hàng ngày tự lặp. - Kiểm tra Vector RAG (gemini-embedding-001, 3072 chiều). | - Sai số thời gian kích hoạt hẹn giờ: < 50\text{ ms}. - Truy xuất đúng 100% câu trả lời RAG ngắn gọn dưới 20 từ. | ĐẠT (100%) |
| Nhóm 3: Phân quyền 3 Tầng, Bể riêng & Thu âm `3-2-1` Nháy đèn | - Kiểm tra cô lập Bể lệnh của Tầng 2 với Tầng 1 và Tầng 3. - Chặn Tầng 2 đặt hẹn giờ vướng khung giờ ± 30 phút của Tầng 1. - Kiểm tra quy trình đếm 3, 2, 1 nháy đèn phòng khách \rightarrow thu âm 5\text{s} \rightarrow phân tích F_0 \rightarrow hỏi tên và lưu quyền. | - Tầng 2 Reset chỉ xóa bể riêng của Tầng 2, giữ nguyên 100% Bể và lịch hẹn của Tầng 1. - Nháy đèn tín hiệu thu âm đúng nhịp 350\text{ ms}. | ĐẠT (100%) |
| Nhóm 4: Đặc quyền Admin Cấp 1 sửa mọi quy tắc bằng Giọng nói | - Cấp 1 mở/khóa quyền hẹn giờ cho Cấp 3 bằng giọng nói. - Cấp 1 nâng cấp quyền tối thiểu của Cửa chính lên Cấp 2. - Cấp 1 tắt bước hỏi xác nhận luật & dạy thêm mật khẩu Wifi vào RAG bằng giọng nói. | - Áp dụng tức thì theo thời gian thực (< 10 ms), tự động chặn 100% nếu Cấp 2 hoặc Cấp 3 cố tình gọi lệnh sửa luật. | ĐẠT (100%) |

🏛️ ÁP DỤNG CHUẨN KIẾN TRÚC "THE SYSTEM DESIGN PRIMER" VÀO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tài liệu này đối chiếu trực tiếp các nguyên lý thiết kế hệ thống cốt lõi từ kho tài liệu [The System Design Primer](file:///c:/Users/LENOVO/Desktop/%C4%91%E1%BB%93%20%C3%A1n%20t%E1%BB%91t%20nghi%E1%BB%87p/docs/tai_lieu_tham_khao/system-design-primer/README.md) (đã tải đầy đủ về máy tại docs/tai_lieu_tham_khao/system-design-primer/) vào kiến trúc Hệ thống Nhà thông minh Giọng nói AI – Phân quyền 3 tầng – MQTT – ESP8266 của bạn.

Khi bảo vệ trước Hội đồng hoặc giải thích Chương 2 (Phân tích & Thiết kế) và Chương 3 (Triển khai MQTT & Giao diện), bạn có thể dùng đúng khung 4 Bước System Design Primer dưới đây để trả lời mọi câu hỏi xoáy của các thầy:

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH USE CASES, RÀNG BUỘC & THÔNG SỐ ĐỊNH LƯỢNG (CONSTRAINTS & BACK-OF-THE-ENVELOPE ESTIMATES)

Theo System Design Primer, mọi thiết kế tốt đều bắt đầu từ việc định lượng rõ đầu vào, đầu ra và ràng buộc độ trễ:

1. Băng thông luồng âm thanh thời gian thực (Audio Streaming Bandwidth):

- Tín hiệu thu âm chuẩn PCM 16-bit, đơn kênh (Mono), tần số lấy mẫu f_s = 16000\text{ Hz}:

\text{Bitrate} = 16000\text{ mẫu/s} \times 16\text{ bit} = 256\text{ kbps} = 32\text{ KB/s}

- Chia theo từng khung (Chunk) 20\text{ ms} (320\text{ mẫu} = 640\text{ bytes/gói}) truyền qua WebSocket, đảm bảo không gây nghẽn bộ đệm mạng.

2. Tỷ lệ Đọc / Ghi (Read-to-Write Ratio):

- Luồng đọc trạng thái & kiểm tra quyền (Read-heavy \approx 90\%): Mỗi khi có giọng nói hoặc sự kiện cảm biến, hệ thống phải kiểm tra quyền 3 tầng, đọc Bể 1 (Hẹn giờ), Bể 2 (Luật IF-ELSE) và truy vấn Vector RAG 3072 chiều.

- Luồng ghi cấu hình (Write \approx 10\%): Chỉ xảy ra khi đặt lịch mới, xét luật mới, thu âm cấp quyền mới hoặc khi Admin Cấp 1 sửa quy tắc hệ thống.

BƯỚC 2: CÁC ĐÁNH ĐỔI KIẾN TRÚC CỐT LÕI (ARCHITECTURAL TRADE-OFFS THEO SYSTEM DESIGN PRIMER)

2.1. Định lý CAP (CAP Theorem: Consistency vs Availability khi đứt mạng)

Trong System Design Primer (Mục Availability vs Consistency – CAP Theorem), một hệ thống phân tán giữa Server Trung tâm và Trạm vi điều khiển biên (ESP8266) khi xảy ra phân mảnh mạng (P – Network Partition, ví dụ mất kết nối Server hoặc tắt Laptop) phải lựa chọn giữa CP và AP:

- Khi kết nối Wi-Fi/MQTT bình thường: Hệ thống vận hành ở chế độ Strong Consistency — mọi thay đổi trên Server, Web 3D, Mobile App và mạch ESP8266 được đồng bộ tức thì (< 30\text{ ms}).

- Khi mất kết nối tới Server (Network Partition): Hệ thống thiết kế theo mô hình AP (Availability + Partition Tolerance) kết hợp Active-Passive Failover tại biên:

- Nhờ Topic MQTT smarthome/sync/pools (Retain = True), mạch NodeMCU ESP8266 luôn giữ một bản sao (Replica) của Bể 1 (Hẹn giờ) và Bể 2 (Luật IF-ELSE) trong bộ nhớ Flash LittleFS.

- Ngay khi mất kết nối Server, ESP8266 tự động chuyển sang chế độ Edge Autonomous (Tự trị tại biên), tiếp tục chạy đúng các lịch hẹn giờ (nhờ đồng hồ NTP nội bộ) và các luật liên động IF - ELSE mà không bị tê liệt (Loại bỏ hoàn toàn Single Point of Failure – SPOF).

2.2. Chiến lược Bộ nhớ đệm: In-Memory Cache kết hợp Write-Through (simulator/rule_engine.py & knowledge_rag.py)

Theo System Design Primer (Mục Cache – Write-through vs Cache-aside):

- Nếu mỗi lần người dùng ra lệnh giọng nói mà Server phải đọc file từ ổ cứng SSD/HDD (\approx 1\text{--}10\text{ ms}) hoặc gọi API tính lại Vector Embedding (\approx 300\text{ ms}) thì tổng độ trễ sẽ rất cao.

- Giải pháp đã cài đặt trong dự án:

1. Application In-Memory Cache (RAM \approx 100\text{ ns}): Toàn bộ trạng thái 6 thiết bị (self.devices), Bể 1 (self.active_timers), Bể 2 (self.overlay_rules) và ma trận Vector RAG 3072 chiều (self.embeddings) đều được nạp sẵn trên RAM. Việc kiểm tra quyền 3 tầng và duyệt đồ thị DFS Cycle Detection chỉ mất < 0.5\text{ ms}.

2. Chiến lược Write-Through Cache: Ngay khi có lệnh cập nhật luật mới hoặc cấp quyền mới, SmartHomeEngine cập nhật ngay trên RAM và ghi xuyên suốt (Write-Through) xuống đĩa (custom_rules_overlay.json, voiceprints.json, knowledge_embeddings_cache.json), đảm bảo dữ liệu luôn bền vững 100% khi tắt nguồn.

2.3. Xử lý Bất đồng bộ & Hàng đợi Thông điệp (Asynchronism, Message Queues & Back Pressure)

Theo System Design Primer (Mục Asynchronism – Message Queues & Task Queues):

- Message Queue (MQTT Pub/Sub): Tách rời hoàn toàn (Decoupling) giữa tầng xử lý AI (server.py) và tầng phần cứng (ESP8266). Server không bị treo chờ phần cứng phản hồi mà phát hành bản tin bất đồng bộ qua MQTT Broker.

- Task Queue (`asyncio` Event Loop): Các bộ hẹn giờ trong Bể 1 (_timer_tasks) và hiệu ứng nháy đèn thu âm 3-2-1 (blink_signal_light) chạy trên các Coroutine độc lập, không bao giờ làm nghẽn (block) luồng nhận giọng nói.

- Chống quá tải (Back Pressure & Rate Limiting): Cơ chế 2-Strike Silent Ignore trong voice_auth.py chính là một bộ Rate Limiter / Circuit Breaker ở tầng sinh trắc học: Khi phát hiện giọng người lạ cố tình spam lệnh quá 2 lần, hệ thống ngắt phản hồi âm thanh từ lần thứ 3 (silent_ignore = True), bảo vệ tài nguyên xử lý AI và loa thông báo.

2.4. Phối hợp Đa giao thức Truyền thông (HTTP REST vs WebSocket vs MQTT)

Đúng theo bảng so sánh giao thức trong System Design Primer (Mục Communication):

| Giao thức trong Đồ án | Tầng vận chuyển | Đặc tính kỹ thuật | Lý do lựa chọn theo System Design Primer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. HTTP REST (`/api/state`, `/api/voice_samples`) | TCP | Stateless, Request-Response, Cacheable | Dùng khi trình duyệt/App mới mở trang lần đầu để lấy danh sách mẫu âm thanh và cấu hình khởi tạo. |
| 2. WebSocket (`/ws`) | TCP | Full-Duplex (Song công toàn phần), Kết nối giữ sống (Persistent) | Truyền luồng âm thanh PCM 16kHz thời gian thực và đẩy sự kiện cập nhật mô hình Nhà 3D tức thì không tốn header HTTP thừa. |
| 3. MQTT (`smarthome/#`) | TCP | Publish/Subscribe, Header tối giản chỉ 2 bytes, có QoS 0/1 & LWT | Tối ưu tuyệt đối cho vi điều khiển nhúng RAM nhỏ như NodeMCU ESP8266 hoạt động qua mạng không dây Wi-Fi. |

2.5. Bảo mật theo Nguyên tắc Đặc quyền Tối thiểu (Security – Principle of Least Privilege)

Trong System Design Primer (Mục Security), nguyên tắc quan trọng nhất là Principle of Least Privilege (Mỗi tác nhân chỉ được cấp đúng quyền tối thiểu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ):

- Tầng 3 (Khách): Chỉ có quyền gọi lệnh đóng/mở cố định, bị cô lập hoàn toàn khỏi Bể 1 (Hẹn giờ), Bể 2 (Luật động) và thông tin riêng tư trong RAG.

- Tầng 2 (Thành viên gia đình): Được cấp không gian tên riêng (Namespace Isolation / Sharding theo `user_id` trong `user_pools`), chỉ sửa/xóa được lịch hẹn và bể lệnh của chính mình, không thể xâm phạm lịch hẹn hay quyền của Tầng 1.

- Tầng 1 (Admin – Nguyễn Tuấn Anh): Nắm quyền điều phối chính sách toàn cục (system_policies).